Vstupní rohože

- na hrubé nečistoty

- použití v exteriéru

1. čisticí zóna na hrubé nečistoty vhodná zejména pro rodinnou výstavbu. Výhodou je snadná instalace bez nutnosti betonování a integrovaný plastový zásobník, který pojme velké množství nečistot. Vana se systémem středových příček umožňuje použití různých typů rohoží – ocelového ROŠTU nebo hliníkové rohože HUNTER či STAR plus v provedení guma nebo kartáč, popř. v jejich kombinaci. COMPLET light je nenáročný na údržbu.

ocel. ROŠT

| Materiál: | základní vana z polypropylenu s integrovaným obvodovým rámečkem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rohož: | A) žárově zinkovaný ocelový ROŠT |  |  |  |
|  | B) hliníková rohož HUNTER nebo STAR plus |  |  |  |
| Celková výška: | ± 75 mm |  |  |  |
| Rozměry: | ± 600x400 mm |  |  |  |
| Provedení: | ROŠT | rohož HUNTER nebo STAR plus |  |  |
|  | oko 30x20 mm | guma | kartáč | guma + kartáč |
| Barva: | pozink | černá | šedá | černá + šedá |
| Celková váha: | ± 5,40 kg | ± 5,70 kg | ± 5,80 kg | ± 5,75 kg |
| Uložení: | modul osadit na zhutněnou vrstvu drenážního štěrku do roviny s okolní dlažbou |  |  |  |
|  | odvodnit trativodem nebo napojením na kanalizační či drenážní potrubí DN100 |  |  |  |
| Údržba: | po sejmutí svrchní rohože vyčistit prostor základní vany |  |  |  |

HUNTER guma

HUNTER kartáč

STAR plus guma

STAR plus kartáč

odvodnění trativodem

napojení na kanalizaci

základní vana